# Практическая работа по технологии обработки швейных изделий. ___________________________

# 9 - 11 класс.  «Обработка кулиски на полотнище  юбки»

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.

| Задание: Выполнить обработку кулиски на полотнище юбки и стянуть вставленными в неё шнурами. | Материалы: Основная деталь - 210мм X 300мм Косая бейка шириной 40мм (в готовом виде 20мм) – 80см Булавка для вдевания ленты из косой бейки Н.о. 210 300 |
| --- | --- |
| Кулиски прочно вошли в моду. Полоску ткани (кулиску) различной ширины настрачивают несколькими параллельными строчками на лицевую сторону основной детали, одновременно вставляя шнуры (или ленты), концы которых закрепляют при обработке нижнего среза (как, например, в приведенном на рисунке варианте), а с другой стороны, при помощи шнура, собирают кулиску на сборку и завязывают концы шнура. На уровне кулиски у нижнего края детали создается эффект «подтянутости», то есть неровный край. Кулиски могут быть не только вертикальными как в данном случае, но и горизонтальными. Они могут настрачиваться не только с лицевой, но и с внутренней стороны. |  |

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1.Произвести раскрой деталей для поузловой обработки кулиски на полотнище юбки, соблюдая все правила раскроя. Размеры деталей даны с учетом припусков на швы. | Кулиска Полотнище юбки 160 210 Н.о. 210 50 |
| 2. Проложить контрольные линии прямыми стежками по линии середины детали макета полотнища и детали кулиски. Длина кулиски в готовом виде должна составлять 150 мм. |  |
| 3.Верхний поперечный срез кулиски подогнуть на изнаночную сторону на 10 мм, заметать и застрочить (ширина шва 7 мм). Нити временного назначения удалить. | 50 7 9 |
| 4.Подогнуть боковые срезы кулиски на изнаночную сторону на 9 мм, заметать. |  |
| 5.Подготовленную таким образом кулиску, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону полотнища юбки, совмещая линии середины деталей. Приколоть, наметать, настрочить посередине кулиски и в край шириной шва 1-2 мм. Приутюжить. | 1-2 |
| 6. Косую бейку разрезать на две части и подготовить из них два шнура для вдевания в кулиску. Для этого каждую косую бейку сложить вдвое вдоль посередине лицевой стороной вверх, настрочить на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края. | 1-2 |
| 7.С помощью булавки продеть шнуры в каждое отделение кулиски. Закрепить машинной сточкой скрытые концы шнуров по нижнему срезу полотнища (шириной шва 5 мм), выполняя закрепки в начале и в конце строчки. 2 | Продеть с помощью булавки 5 Закрепить машинной строчкой |
| 8. Выполнить окончательную влажно-тепловую обработку. Слегка (!) стянуть шнуры и завязать на бантик. |  |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка кулиски на полотнище  юбки»

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | По факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности (да/нет) | 1 |  |
| 2 | Детали выкроены с учетом направления нити основы (да/нет) | 2 |  |
| 3 | Кулиска расположена посередине и симметрична (да/нет) | 2 |  |
| 4 | Изнаночная сторона кулиски сложена с лицевой стороной полотнища юбки (да/нет) | 1 |  |
| 5 | Длина кулиски по модели (150 мм±2 мм) | 1 |  |
| 6 | Ширина кулиски по всей длине одинакова (30 мм±2 мм) | 2 |  |
| 7 | Ширина шва настрачивания по краю кулиски (1÷2 мм) | 2 |  |
| 8 | Качество отделочной строчки посередине кулиски (по центру, прямая) | 2 |  |
| 9 | Ширина шнуров из косых беек по всей длине одинакова (да/нет) | 1 |  |
| 10 | Качество строчки по краю косых беек (1÷2 мм) | 1 |  |
| 11 | Качество поперечной строчки по низу кулиски (шнуры качественно закреплены строчкой, аккуратно подрезаны, закрепки не выходят за края кулиски) (да/нет) | 2 |  |
| 12 | Наличие всех закрепок, их оптимальная длина (5÷7 мм) | 1 |  |
| 13 | Качество ВТО готовой работы (да/нет) | 1 |  |
| 14 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Особые замечания:____________________________________________________________